- Ардуино мигает столько раз, какую цифру ввели с монитора.

- Ввести целое число от 1 до 255 с монитора и положить его в байт. Вывести введенный байт, используя мигание Ардуино.

Байт = 8 бит. Например, 1001011.

Если 1-й бит (крайний правый) = 1, то зажигаем светодиод. Если бит равен 0, то светодиод гасим.

Между битами зажигаем светодиод, ждем 30 мск и гасим его, ждем 30 мск.

Затем сдвигаем (команда сдвига) байт вправо на 1 разряд.

Так надо проделать 8 раз. Проверить, совпадает ли код байта, который получен миганием, с введенным через монитор.

Реализовать короткое мигание с помощью подпрограммы.

Мигание светодиода позволяет вывести байт при отладке.

- Нажатие кнопки, ввод через порт 14. При нажатии кнопки встроенный светодиод гаснет.

byte b1;

void setup(){

pinMode(14,INPUT_PULLUP);

}

void loop(){

b1=digitalRead(14);

if (b1==1) digitalWrite(13,1);

else digitalWrite(13,0);

}

Задачи.

- Сделать так, чтобы при нажатии кнопки светодиод зажигался.

- При нажатии кнопки 1 на монитор выводится номер порта, к которому подключена кнопка 1, при нажатии кнопки 2 выводится номер порта, к которому подключена кнопка 2.